# Отчёт по лабораторной работе №9

Дисциплина: архитектура компьютеров

Симонова Виктория Игоревна

Содержание

# 1	Цель работы

Приобретение навыков написания программ с использованием подпрограмм. Знакомство с методами отладки при помощи GDB и его основными возможностями.

# 2	Задание

- Реализация подпрограмм в NASM.

- Отладка программам с помощью GDB.

- Добавление точек останова.

- Работа с данными программы в GDB.

- Обработка аргументов командной строки в GDB.

- Задания для самостоятельной работы.

# 3	Теоретическое введение

## 3.1	Понятие об отладке

Отладка — это процесс поиска и исправления ошибок в программе. В общем случае его можно разделить на четыре этапа: • обнаружение ошибки; • поиск её местонахождения; • определение причины ошибки; • исправление ошибки. Можно выделить следующие типы ошибок: • синтаксические ошибки — обнаруживаются во время трансляции исходного кода и вызваны нарушением ожидаемой формы или структуры языка; • семантические ошибки — являются логическими и приводят к тому, что программа запускается, отрабатывает, но не даёт желаемого результата; • ошибки в процессе выполнения — не обнаруживаются при трансляции и вызывают пре- рывание выполнения программы (например, это ошибки, связанные с переполнением или делением на ноль). Второй этап — поиск местонахождения ошибки. Некоторые ошибки обнаружить доволь- но трудно. Лучший способ найти место в программе, где находится ошибка, это разбить программу на части и произвести их отладку отдельно друг от друга. Третий этап — выяснение причины ошибки. После определения местонахождения ошибки обычно проще определить причину неправильной работы программы. Последний этап — исправление ошибки. После этого при повторном запуске программы, может обнаружиться следующая ошибка, и процесс отладки начнётся заново.

## 3.2	Методы отладки

Наиболее часто применяют следующие методы отладки: • создание точек контроля значений на входе и выходе участка программы (например, вывод промежуточных значений на экран — так называемые диагностические сообще- ния); • использование специальных программ-отладчиков. Отладчики позволяют управлять ходом выполнения программы, контролировать и из- менять данные. Это помогает быстрее найти место ошибки в программе и ускорить её исправление. Наиболее популярные способы работы с отладчиком — это использование точек останова и выполнение программы по шагам. Пошаговое выполнение — это выполнение программы с остановкой после каждой строчки, чтобы программист мог проверить значения переменных и выполнить другие действия. Точки останова — это специально отмеченные места в программе, в которых программа- отладчик приостанавливает выполнение программы и ждёт команд. Наиболее популярные виды точек останова: • Breakpoint — точка останова (остановка происходит, когда выполнение доходит до определённой строки, адреса или процедуры, отмеченной программистом); • Watchpoint — точка просмотра (выполнение программы приостанавливается, если программа обратилась к определённой переменной: либо считала её значение, либо изменила его). Точки останова устанавливаются в отладчике на время сеанса работы с кодом програм- мы, т.е. они сохраняются до выхода из программы-отладчика или до смены отлаживаемой программы.

## 3.3	Понятие подпрограммы

Подпрограмма — это, как правило, функционально законченный участок кода, который можно многократно вызывать из разных мест программы. В отличие от простых переходов из подпрограмм существует возврат на команду, следующую за вызовом. Если в программе встречается одинаковый участок кода, его можно оформить в виде подпрограммы, а во всех нужных местах поставить её вызов. При этом подпрограмма бу- дет содержаться в коде в одном экземпляре, что позволит уменьшить размер кода всей программы.

# 4	Выполнение лабораторной работы

## 4.1	Реализация подпрограмм в NASM

Создаю каталог для выполнения лабораторной работы № 9, перехожк в него и со- здаю файл lab09-1.asm (рис. [1]).

Figure 1: Создание каталога и файла

Ввожу в файл текст программы из листинга с использованием подпрограмм (рис. [2]).

Figure 2: Ввожу код программы

Создаю исполняемый файл и проверяю его работу (рис. [3]).

Figure 3: Запускаю исполняемый файл

Изменяю текст программы, добавив подпрограмму _subcalcul в подпрограмму _calcul, для вычисления выражения f(g(x)), где x вводится с клавиатуры, f(x) = 2x +7, g(x) = 3x - 1. (рис. [4]).

Figure 4: Добавляю подпрограмму

Создаю исполняемый файл и проверяю его работу (рис. [5]).

Figure 5: Запускаю исполняемый файл

## 4.2	Отладка программам с помощью GDB

Создаю файл lab09-2.asm с текстом программы из Листинга (рис. [6]).

Figure 6: Создаю файл

Ввожу код программы(рис. [7]).

Figure 7: Ввожу код программы вывода

Создаю исполняемый файл и проверяю его работу (рис. [8]).

Figure 8: Запускаю исполняемый файл

Загружаю исполняемый файл в отладчик (рис. [9]).

Figure 9: Загрузка

Проверяю работу программы, запустив ее в оболочке GDB с помощью команды run (рис. [10]).

Figure 10: Проверка

Для более подробного анализа программы установливаю брейкпоинт на метку _start, с которой начинается выполнение любой ассемблерной программы, и запускаю её.(рис. [11]).

Figure 11: Установка и запуск

Посмотриваю дисассимилированный код программы с помощью команды disassemble начиная с метки _start и переключаюсь на отображение команд с Intel’овским синтаксисом, введя команду set disassembly-flavor intel(рис. [12]).

Figure 12: Использование команд

В режиме АТТ имена операндов начинаются со знака “$”,а имена регистров со знака “%” . Включите режим псевдографики для более удобного анализа программы (рис. [13]).

Figure 13: Включение режима псеадографики

## 4.3	Добавление точек останова

Проверяю точку останова по метке _start(с помощью команды i b) и устанавливаю ещё одну точку останова по адресу инструкции mov ebx,0x0, и просматриваю информацию о всех точках останова. (рис. [14]).

Figure 14: Установление точек останова и просмотр информации о них

## 4.4	Работа с данными программы в GDB

Выполняю 5 инструкций с помощью команды stepi и слежу за изменинием значения регистров (рис. [15]).

Figure 15: До использование команды stepi

После использования команды (рис. [16]).

Figure 16: После использование команды stepi

Изменились значения решистров eax,ebx,ecx,edx Просматриваю значение msg1 c помощью команды x/1sb &msg1 (рис. [17]).

Figure 17: Просмотр

Изменяю первый символ переменной msg1, заменяю любой символ во второй переменной msg2 (рис. [18]).

Figure 18: Изменение переменных

Вывожу в различных форматах (в шестнадцатеричном формате, в двоичном формате и в символьном виде) значение регистра edx. (рис. [19]).

Figure 19: Ввывод регистра в разных форматах

С помощью команды set измените значение регистра ebx:(рис. [20]).

Figure 20: Изменение значения регистра

Разница: в первом случае символ переведён в строковый вид, во втором случае число в строковом виде не изменяется

Завершаю выполнение программы с помощью команды continue, выхожу командой quit (рис. [21]).

Figure 21: Завершение работы

## 4.5	Обработка аргументов командной строки в GDB

Скопирую файл lab8-2.asm, созданный при выполнении лабораторной работы №8, с программой выводящей на экран аргументы командной строки (Листинг 8.2) в файл с именем lab09-3.asm. Создаю исполняемый файл.Загружаю исполняемый файл в отладчик,используя ключ –args, указав аргументы (рис. [22]).

Figure 22: Копирую и загружаю в отладчик

Устанавливаю точку останова перед первой инструкцией в программе и запускаю программу (рис. [23]).

Figure 23: Запуск программы с точкой

Просматриваю позиции стека по адресам (рис. [24]).

Figure 24: Просмотр значений

Аргументов командной строки 4, поэтому и шаг изменения адреса равен четырём.

## 4.6	Задания для самостоятельной работы

- Преобразовываю программу из лабораторной работы №8 (Задание №1 для самостоятель- ной работы), реализовав вычисление значения функции f(x) как подпрограмму. (рис. [25]).

Figure 25: Ввожу код в файл

Создаю исполняемый файл и проверяю его работу (рис. [26]).

Figure 26: Запускаю исполняемый файл

Код первого задания:

%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg db "Ответ: ",0
SECTION .text
global _start
_start:
pop ecx ; Извлекаем из стека в ecx количество
; аргументов (первое значение в стеке)
pop edx ; Извлекаем из стека в edx имя программы
; (второе значение в стеке)
sub ecx,1 ; Уменьшаем ecx на 1 (количество
; аргументов без названия программы)
mov esi, 0 ; Используем esi для хранения
; промежуточных сумм
next:
cmp ecx,0h ; проверяем, есть ли еще аргументы
jz _end ; если аргументов нет выходим из цикла
; (переход на метку `_end`)
pop eax ; иначе извлекаем следующий аргумент из стека
call atoi ; преобразуем символ в число
call _calcul
add esi,eax ; добавляем к промежуточной сумме
; след. аргумент esi=esi+eax
loop next ; переход к обработке следующего аргумента
_end:
mov eax, msg ; вывод сообщения "Результат: "
call sprint
mov eax, esi ; записываем сумму в регистр eax
call iprintLF ; печать результата
call quit ; завершение программы
_calcul:
mov ebx,12
mul ebx
sub  eax,-7
ret

- В листинге 9.3 приведена программа вычисления выражения (3 + 2) * 4 + 5. (рис. [27]).

Figure 27: Исходный код

При запуске данная программа дает неверный результат. Проверяю это.(рис. [28]).

Figure 28: Запускаю исполняемый файл

С помощью отладчика GDB, анализируя изменения значений регистров, определяю ошибку и исправляю ее.

Передаю в отладчик (рис. [29]).

Figure 29: Передача

Ставлю брейкпоинты для всех вычислительных инструкций, прохожусь по ним. Ошибка: в момент выполнения инструкции mul ecx(4) на eax(2), а умножать надо на ebx(5).Нужно инструкцию add ebx,eax связать с mul ecx

Причина (рис. [30]).

Figure 30: Передача

Значение регистра (рис. [31]).

Figure 31: Неверное изменение

Ввожу исправленную программу в файл (рис. [32]).

Figure 32: Исправленная программа

Создаю исполняемый файл и проверяю его работу , всё работает корректно(рис. [33]).

Figure 33: Запускаю исполняемый файл

Код программы задания 2:

%include 'in_out.asm'
SECTION .data
div: DB 'Результат: ',0
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
; ---- Вычисление выражения (3+2)*4+5
mov ebx,3
mov eax,2
add ebx,eax
mov eax,ebx
mov ecx,4
mul ecx
add eax,5
mov edi,eax
; ---- Вывод результата на экран
mov eax,div
call sprint
mov eax,edi
call iprintLF
call quit

# 5	Выводы

Приобрела навыки написания программ с использованием подрограмм, познакомилась с методами отладки припомощи GBD и его основными возможностями.

# Список литературы

::: {#refs} ::